目录

目录	1

第2章 STM32F407VG-GPIO	2

2.1 STM32F407VG-GPIO-介绍	2

2.2 STM32F407VG-GPIO-工作原理	2

2.2.1 芯片IO口框架分析	2

2.2.2 芯片IO口普通输出功能分析	3

2.2.3 芯片IO口普通输入功能分析	3

2.2.4 芯片IO口复用功能分析	4

2.2.5 芯片IO口模拟功能分析	5

2.3 STM32F407VG-GPIO-相关寄存器	5

2.4 STM32F407VG-GPIO-实验	10

2.4.1 点亮LED灯	10

STM32F407VG-GPIO

STM32F407VG-GPIO-介绍

GPIO作用：输出信号控制外部器件工作；读取外部信号，用来进行数据处理从而达到控制外部器件的作用。

GPIO口就是芯片的引脚，不是所有的引脚都是GPIO口。

STM32的GPIO口是按照分组的形式存在，每组IO口数量都是：16个，编号都是PX0~15.

GPIO口作为GPIO外设使用的时候是普通IO功能；GPIO口作为其它外设使用的时候是复用IO功能。

概念补充：

推挽/开漏： 推挽：输出能力强，输出电流大，驱动能力强；一般用来驱动外部的三极管、MOS管、LED灯、蜂鸣器等需要大电流设备。 开漏：输出能力弱，输出电流小，驱动能力弱；一般用来作为总线通信中的输入数据线。(I2C总线) 输出速度： 速度越快，芯片的功耗越高，配置IO口速度的时候必须能够按照合理的速度进行配置，否则会浪费资源。 上拉/下拉： 上拉：利用一个电阻与电源正极连接(VCC)。 下拉：利用一个电阻与电源负极连接(GND)。

STM32F407VG-GPIO-工作原理

芯片IO口框架分析

芯片IO口普通输出功能分析

想要配置IO口为普通输出，输出一定的电平状态，IO口初始配置要有以下几步：

- 配置IO口模式，使得IO口进入普通输出功能

- 配置IO口输出类型，使得IO口为推挽/开漏

- 配置IO口上拉或下拉，根据实际情况选择；一般来说，推挽功能不用上拉也不用下拉

- 配置IO口的速度，根据实际情况选择

- 配置IO口的初始电平状态

芯片IO口普通输入功能分析

想要配置普通输入功能，需要完成的初始步骤：

- 配置IO口的模式，选择IO口的模式为普通输入

- 配置上拉/下拉；根据实际情况选择；如果外部有了硬件上拉/下拉，就不需要配置上拉/下拉。如果没有外部上拉/下拉，一般根据实际情况选择上拉/下拉，目的：给定一个初始状态

芯片IO口复用功能分析

使用复用功能的前提：当前IO口需要使用到芯片内部的其它外设(这个外设不是IO口外设功能)

想要配置复用功能，操作步骤如下：

复用功能输出配置：

- 配置IO口模式，使得IO口为复用功能

- 配置IO口类型，选择推挽/开漏

- 配置IO口上拉/下拉，根据实际情况选择

- 配置IO口速度，根据实际情况选择

- 配置IO口复用类型，根据使用的片上外设资源以及AFR寄存器中的连接关系选择

复用功能输入配置：

- 配置IO口模式，使得IO口为复用功能

- 配置IO口上拉/下拉，根据实际情况选择

- 配置IO口复用类型，根据使用的片上外设资源以及AFR寄存器的连接关系选择

芯片IO口模拟功能分析

想要配置模拟功能，需要进行如下操作：

- 配置IO口模式，使得IO口模式为模拟功能

STM32F407VG-GPIO-相关寄存器

GPIOX_MODER &= ~(0x3 << 2 * n); GPIOX_MODER ¦= (0x2 << 2 * n);

输入数据寄存器，获取寄存器的值读取整个一组IO口的所有电平状态。

如果只需要判断某一个位状态，如何操作？

如果不需要二值性，操作方法如下： //如果某一个位为高电平，则条件成立；如果某一个位为低电平，则条件不成立 if(GPIOX_IDR & (0x1 << n)) { //高电平成立需要执行的程序 } else { //低电平成立需要执行的程序 } 如果需要二值性，操作如下： #define XXXXXX (!!(GPIOX_IDR & (0x1 << n))) //如果某一个位为低电平，则条件成立，如果某一个位为高电平，则条件不成立 if(XXXXXX == 0) { //低电平成立需要执行的程序 } else { //高电平成立需要执行的程序 }

由于STM32处理器属于低功耗类型的处理器，每个外设功能都进行功能保护，如果外设功能不开启对应的时钟，该外设不会进行工作。需要GPIO外设工作需要开启对应的时钟。GPIO外设时钟开启，GPIO外设属于AHB1总线上。从AHB1相关寄存器中查找。

STM32F407VG-GPIO-实验

点亮LED灯

第一步：初始化配置IO口

- 开启GPIO口时钟

- 按照普通输出配置

第二步：点亮LED灯

- 根据LED灯需要什么电平进行设置

按键识别实验

第一步：初始化按键接口

- 开启接口时钟

- 配置模式为普通输入

- 配置上拉/下拉为无上拉无下拉

第二步：识别按键

- 读取输入数据寄存器的值

- 延时消抖

- 再次读取输入数据寄存器的值