- 目录

目录	1

第3章 STM32F407VG-USART	2

3.1 标准UART协议介绍	2

3.1.1 UART通信过程分析	2

3.1.2 UART通信概念补充	2

3.1.3 UART通信数据格式	3

3.1.4 UART通信四要素	3

3.2 STM32F407VG的USART介绍	3

3.3 STM32F407VG的USART工作原理	4

3.4 STM32F407VG的USART相关寄存器	4

3.5 STM32F407VG的USART相关实验	11

STM32F407VG-USART

标准UART协议介绍

UART通信过程分析

UART通信方式：异步串行全双工通信方式

异步通信：有通信速度要求。

UART通信速度由两个设备自己决定。

UART通信有一个数据格式。

UART通信概念补充

- 同步/异步

同步通信：具备时钟线，数据的发送和接收依赖时钟信号。

异步通信：不具备时钟线，发送者直接可以发数据，接收者可以收数据也可以不收数据；如果发送方在发送数据的时候，接收方没有去接收数据，数据会丢失。由于没有时钟线，发送方有自己的一个发送数据的频率，接收方有一个接收数据的频率，必须要做到发送方的频率与接收方的频率一致。由于发送方与接收方的频率并不稳定，发送数据和接收数据的时候需要按照一定格式传输。

- 串行/并行

串行：通信数据线只有一条，过独木桥。

并行：通信数据线N条，高速公路。

- 单工、半双工、全双工

单工：通信过程中，只能是设备A发送给设备B或者设备B发送给设备A。

半双工：通信过程中，某一个时刻设备A发送给设备B数据，下一个时刻可以是设备B发送给设备A数据。

全双工：通信过程中，同一时刻设备A可以发送数据给设备B，设备B也可以发送数据给设备A。

- 板级总线/现场总线

板级总线：画在PCB上的总线；例如：I2C总线，UART，SPI总线等

现场总线：随时可以换的线；例如：网线、CAN总线、485总线(MODBUS协议)、232总线等

- CMOS电平、TTL电平、RS232电平

CMOS电平：逻辑1(高电平)：3.3V；逻辑0 (低电平)：0V—GND

TTL电平：逻辑1(高电平)：5V；逻辑0 (低电平)：0V—GND

RS232电平：逻辑1(电平范围)：-15V~-3V；逻辑0(电平范围)：3V~15V

差分信号：数据传输的逻辑0/1依赖两条数据线上的电压差进行区分。远距离传输数据稳定。

UART通信数据格式

UART通信四要素

UART通信四要素：波特率、数据位长度、校验位、停止位。

芯片通信过程中将这四个要素配好，完成了一大半功能。

STM32F407VG的USART介绍

当前芯片有6个USART片上外设。USART1/6连接在APB2总线上；USART2/3/4/5连接在APB1总线上。

USART满足全双工通信，满足的是NRZ编码格式(非归零码)；具备小数波特率发生器。支持同步半双工通信，LIN模式、IrDA(红外数据通信，具备一种通信格式)，支持CTS/RTS(硬件流控)。

STM32F407VG的USART工作原理

想要USART正常工作，操作步骤如下：

- 配置波特率(根据两个公式进行计算)

- 配置控制寄存器1(根据框架图中的寄存器位进行配置)

- 配置控制寄存器2(根据框架图中的寄存器位进行配置)

- 将数据写入到发送数据寄存器中

- 从接收数据寄存器中读取数据

STM32F407VG的USART相关寄存器

STM32F407VG的USART相关实验

利用USART将芯片内部数据输出到PC串口助手上，将PC串口助手的内容输入到芯片中。

STM32的电平与PC电平不一致，需要利用一个芯片进行电平转换，该芯片可以是：CH340、CP2312等。

程序设计：

- 初始化USART1

- 配置GPIOA9/10

  - 开启GPIOA口时钟

  - 配置GPIOA9/10为复用功能

  - 配置GPIOA9输出类型推挽、输出速度(2MHz)

  - 配置GPIOA9/10为无上拉无下拉

  - 配置GPIOA9/10复用成USART1的功能

- 配置USART1

  - 开启USART1的时钟

  - 配置波特率

  - 配置控制寄存器1

  - 配置控制寄存器2

- 发送一个字节数据函数

  - 等到发送缓冲区空

  - 发送数据

- 接收一个字节数据函数

  - 等到接收缓冲区非空

  - 读取接收到的数据

- 发送一串字符数据

- 接收一串字符数据