- 目录

目录	1

第4章 STM32F407VG-中断	2

4.1 中断介绍	2

4.2 Cortex-M4中断体系	2

4.3 STM32F407VG中断介绍	4

4.4 STM32F407VG片上外设中断	6

4.4.1 STM32F407VG片上外设中断工作原理	6

4.4.2 STM32F407VG片上外设中断—USART1的中断相关寄存器	7

4.4.3 STM32F407VG片上外设中断软件程序	7

4.5 STM32F407VG外部中断	9

4.5.1 STM32F407VG外部中断简介	9

4.5.2 STM32F407VG外部中断原理	10

4.5.3 STM32F407VG外部中断相关寄存器	12

4.5.4 STM32F407VG外部中断实验	17

4.6 STM32F407VG软件中断	18

4.6.1 STM32F407VG软件中断介绍	18

4.6.2 STM32F407VG软件中断工作原理	18

4.6.3 STM32F407VG软件中断实验	19

STM32F407VG-中断

中断介绍

中断作用：用于处理程序中的紧急事情。

中断相关概念：

中断结构：需要清楚中断的执行过程。

中断优先级：有很多紧急事情需要处理，对于不同的紧急事情处理优先程度不一致，有些事情处理需要很高优先级，有些事情可以慢一点。利用一个数值进行优先级区别，数值越小，优先级越高。对不同事情进行优先级排号，这个排号称为自然优先级，这个优先级由厂商指定。除了自然优先级还有工程师可以设置的优先级，这个优先级比自然优先级权力大。

中断嵌套：在执行中断的紧急处理程序时，又发生了更紧急的事情，又去处理了这个更紧急的事情。

Cortex-M4中断体系

需要查找内核资料。通过《Cortex M3与M4权威指南.pdf》手册进行查找。

整个中断体系中，有ARM内核的系统级别的中断，有属于厂商设定的中断。

The reason for using a different number system in CMSIS-Core access functions is to allow slightly better efficiency in some of these API functions (e.g.,when setting up priority levels).

配置中断需要以下步骤：

- 设置优先级值（分组信息，抢占优先级，响应优先级）

- 配置外设中断，外设中断的触发方式（配置外设的中断使能）

- 配置NVIC控制器中断（配置NVIC控制器中断使能）

优先级分组表：

| 优先级 分组 | 抢占优先级范围 | 抢占优先级设置的值 | 响应优先级范围 | 响应优先级设置的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 没有(0) | [7:0] | 0~255 |
| 6 | [7] | 0~1 | [6:0] | 0~127 |
| 5 | [7:6] | 0~3 | [5:0] | 0~63 |
| 4 | [7:5] | 0~7 | [4:0] | 0~31 |
| 3 | [7:4] | 0~15 | [3:0] | 0~15 |
| 2 | [7:3] | 0~31 | [2:0] | 0~7 |
| 1 | [7:2] | 0~63 | [1:0] | 0~3 |
| 0 | [7:1] | 0~127 | [0] | 0~1 |

You can access the priority group setting, and encode/decode priority information using CMSIS-Core functions as shown in Table 7.7.

STM32F407VG中断介绍

基于Cortex-M4内核架构的处理器，中断功能基于Cortex-M4内核的设置。

For example, if the width of the configuration registers is 3 (bit 7 to bit 5 areavailable) and priority group is set to 5, you can have four levels of group/pre-empt priority levels (bit 7 to bit 6), and inside each group/pre-empt level there are two levels of sub-priority (bit 5) (Figure 7.5)

当前芯片优先级设置位的宽度4个位，有效位处于[7:4]。需要根据内核分组去区分这些位该如何设置。

| 优先级 分组 | 抢占优先级范围 | 抢占优先级设置的值 | 响应优先级范围 | 响应优先级设置的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 没有(0) | [7:4] | 0~15 |
| 6 | [7] | 0~1 | [6:4] | 0~7 |
| 5 | [7:6] | 0~3 | [5:4] | 0~3 |
| 4 | [7:5] | 0~7 | [4] | 0~1 |
| 3 | [7:4] | 0~15 | 0 | 没有 |

厂商对于芯片内部的外设的自然优先级排布：需要查看STM32参考手册。

一个芯片中优先级分组只能是一种，分组值一旦确定不能修改。

按照ARM公司规定的一些设置函数编写一个简单示例：

第一步：设置优先级 1.设置优先级分组 2.将分组、抢占优先级、响应优先级合成一个优先级值 3.将合成的优先级值设置到具体的中断中 第二步：设置外设中断使能 根据外设配置相关的寄存器进行设置 第三步：设置NVIC中断使能 调用ARM公司规定的NVIC中断使能函数 程序代码： uint32_t priority = 0; //保存合成的优先级值 NVIC_SetPriorityGrouping(7 - 2); priority = NVIC_EncodePriority(7 - 2, 2, 2); //NVIC_SetPriority(37, priority); //以USART1为例//stm32f4xx.h的枚举中有 NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, priority); //以USART1为例 //根据外设寄存器配置----需要掌握该外设相关的寄存器 NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //以USART1为例

STM32F407VG片上外设中断

STM32F407VG片上外设中断工作原理

片上外设中断部分配置：

第一步：设置优先级 1.设置优先级分组 2.将分组、抢占优先级、响应优先级合成一个优先级值 3.将合成的优先级值设置到具体的中断中 第二步：设置片上外设中断使能 根据片上外设配置相关的寄存器进行设置 第三步：设置NVIC中断使能 调用ARM公司规定的NVIC中断使能函数

想要片上外设中断能够正常工作，必须满足该外设能够在查询方式下正常工作。

片上外设已经能够在查询方式下功能，只需加上片上外设中断部分的代码即可，就可以产生中断。

片上外设中断很多，该如何使用？

中断作用：处理紧急事情。什么算紧急事情？有紧急信号来的时候需要立马处理的事情属于紧急事情。紧急信号什么时候到达不知道？这种情况下必须使用中断。

以USART1的接收数据为例：

需要配置USART1 学习USART1的中断相关寄存器 配置USART1的中断相关寄存器 编写USART1的中断服务函数 注意：在中断服务函数里面需要清除中断标志位。中断服务函数中的程序代码不能加等待。

STM32F407VG片上外设中断—USART1的中断相关寄存器

STM32F407VG片上外设中断软件程序

/* ******************************************************************************************* * 函数功能: 初始化USART1 * 函数形参: None * 函数返回值: None * 备注: None * 作者: LeeSong * 时间: 2019-08-06 * 修改作者: None * 修改时间: None ******************************************************************************************* */ void debug_usart_init(void) { float usart_div = 0; u16 div_mantissa = 0; u16 div_fraction = 0; debug_usart_port_init(); RCC->APB2ENR ¦= (0X1 << 4); //开启USART1的时钟 usart_div = (float)84000000ul / (DEBUG_USART_BOUND * 16); div_mantissa = (u16)usart_div; //得到整数部分 div_fraction = (usart_div - div_mantissa) * 16 + 0.5;//四舍五入 USART1->BRR = (div_mantissa << 4) + div_fraction; //设置波特率 USART1->CR1 = 0;//清空所有配置 USART1->CR1 ¦= (0X1 << 3);//发送器使能 USART1->CR1 ¦= (0X1 << 2);//接收器使能 USART1->CR1 ¦= (0X1 << 13);//使能USART1 USART1->CR2 &= ~(0X3 << 12);//停止位为1个位 uint32_t priority = 0; //保存合成的优先级值 NVIC_SetPriorityGrouping(7 - 2); priority = NVIC_EncodePriority(7 - 2, 2, 2); NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, priority); //以USART1为例 //根据外设寄存器配置----需要掌握该外设相关的寄存器 USART1->CR1 ¦= (0X1 << 5);//接收中断使能 NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //以USART1为例 } /* ******************************************************************************************* * 函数功能: USART1的中断服务函数 * 函数形参: None * 函数返回值: None * 备注: 需要清中断标志位，中断服务函数只有一个，中断进入有N个，需要判断具体的中断类型 * 作者: LeeSong * 时间: 2019-08-06 * 修改作者: None * 修改时间: None ******************************************************************************************* */ void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t receive_data = 0; //如果接收到数据，产生接收标志位 if(USART1->SR & (0x1 << 5)) { USART1->SR &= ~(0x1 << 5); //清除标志位 //读取接收缓冲区中的数据 receive_data = USART1->DR; dubug_usart_write_byte_data(receive_data); //将接收到的字节数据发送出去 } }

STM32F407VG外部中断

STM32F407VG外部中断简介

来自于IO口的中断称为外部中断。

概念补充：事件/中断。

中断：必须CPU参与，中断有中断服务函数，需要运行程序代码。

事件：不需要CPU参与，满足条件就会触发对应的标志或硬件操作。

STM32F407VG外部中断原理

想要产生外部中断，配置步骤如下：

- 选择边沿触发器(可以选上升沿，可以选下降沿，可以选择两者都触发)

- 关闭软件中断

- 关闭事件功能

- 开启中断屏蔽

- 配置NVIC控制器

  - 设置优先级

  - 设置NVIC中断使能

外部中断线总共有23条，其中十六条来自外部IO口，其它七条来自芯片内部外设。

STM32F407VG外部中断相关寄存器

STM32F407VG外部中断实验

利用按键触发外部中断。

出现下降沿表示按键按下。

程序设计步骤：

- 初始化

- 初始化GPIO口

  - 开启时钟

  - 配置模式为普通输入

  - 配置为无上拉/下拉

- 配置外部中断

  - 开启系统配置控制器时钟

  - 配置外部中断线对应外部IO口

  - 配置边沿触发方式

  - ……

- 配置NVIC控制器

  - 设置优先级

  - 设置NVIC中断使能

- 中断服务函数

- 判断中断标志位

- 清除中断标志位

- 编写你需要执行的程序代码(你想干嘛就干嘛；不能长延时，程序能快就快)

STM32F407VG软件中断

STM32F407VG软件中断介绍

软件中断的作用：用于保护程序代码。

示例：

int value = 10; //value----表示USB集线器上可以使用的USB口的数量 value++; //USB集线器上的一个USB设备已经拔出可以供其他人使用；每拔出一个，value值加1 value++程序代码执行过程有几步？三步： 第一步：读取value的值 第二步：value的值加一 第三步：将value增加以后的值写入value中 程序在运行过程中，很有可能在这三步过程中被其它中断打断从而影响程序的运行，为了避免这个影响，利用软件中断对value++这行程序代码进行保护。 想要保护程序代码的操作： 将value++这行代码放到软件中断服务函数中运行 想要运行value++这行代码，只需要产生一个软件中断即可

STM32F407VG软件中断工作原理

想要软件中断工作，配置步骤：

- 关闭软件中断

- 关闭事件功能

- 开启中断屏蔽

- 配置NVIC控制器

  - 设置优先级

  - 设置NVIC中断使能

STM32F407VG软件中断实验

软件中断操作步骤：

- 初始化

  - 关闭边沿触发器

  - 关闭软件中断

  - 关闭事件屏蔽

  - 开启中断屏蔽

  - 配置NVIC控制器

注意：中断线有23条，这23条可以随意使用，需要整个项目不会用到同一条即可。

- 软件中断服务函数

注意：软件中断服务函数和外部中断服务函数是同一个。

/* ******************************************************************************************* * 函数功能: 初始化软件中断 * 函数形参: None * 函数返回值: None * 备注: None * 作者: LeeSong * 时间: 2019-08-06 * 修改作者: None * 修改时间: None ******************************************************************************************* */ void software_exti_init(void) { EXTI->RTSR &= ~(0x1 << 5); //关闭中断线5上升沿触发 EXTI->FTSR &= ~(0x1 << 5); //关闭中断线5下降沿触发 EXTI->SWIER &= ~(0x1 << 5); //关闭中断线5软件中断事件 EXTI->EMR &= ~(0x1 << 5); //关闭中断线5事件屏蔽 EXTI->IMR ¦= 0x1 << 5; //开启中断线5中断屏蔽 uint32_t priority = 0; //保存合成的优先级值 NVIC_SetPriorityGrouping(7 - 2); priority = NVIC_EncodePriority(7 - 2, 0, 0); NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, priority); //外部中断线5 NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn); //外部中断线5 } /* ******************************************************************************************* * 函数功能: 外部中断线5~9的中断服务函数 * 函数形参: None * 函数返回值: None * 备注: None * 作者: LeeSong * 时间: 2019-08-06 * 修改作者: None * 修改时间: None ******************************************************************************************* */ void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI->PR & (0x1 << 5)) { EXTI->PR ¦= 0x1 << 5; //清标志位 GPIOC->ODR ^= 0x1 << 4; } }