- 目录

目录	1

第10章 STM32F407VG-通用定时器	2

10.1 通用定时器介绍	2

10.2 通用定时器框架分析	2

10.3 通用定时器时钟源	3

10.3.1 外设时钟配置	3

10.3.2 外部时钟源模式1	3

10.3.3 外部时钟源模式2	5

10.3.4 通用定时器从模式控制寄存器	5

10.4 通用定时器比较输出	7

10.4.1 比较输出原理	7

10.4.2 比较输出实验	8

10.5 通用定时器捕获输入	9

STM32F407VG-通用定时器

通用定时器介绍

具备基本定时器的所有功能，时钟源的范围很广(外设时钟、其它定时器可以作为通用定时器时钟源、外部输入时钟源)、捕获外部的波形(方波)、输出波形到IO口(方波、PWM波)。

PWM：脉冲宽度调制。波形的周期不变，波形的占空比可以改变。占空比：高电平时间比上周期。

分析通用定时器，需要从四个方面分析：时钟源、基本定时、捕获输入、比较输出。

通用定时器框架分析

通用定时器时钟源

外设时钟配置

想要外设时钟工作：

- 配置TIMx_SMCR寄存器的SMS与ECE即可；

- 开启外设时钟

外部时钟源模式1

想要外部时钟源模式1工作：

第一步：配置TIMx_SMCR寄存器的SMS与ECE；

从第二步开始就需要根据不同的输入进行选择；

情况一：外部输入ETR

需要配置ETR边沿触发器、分频器、过滤器。

注意：需要配置IO口，IO口上还需要有个信号源。

情况二：ITRx作为输入源

需要配置一个前级定时器；选择ITRx的输入源；配置TRC的输入源为ITRx；配置TRC作为TRGI的输入源

情况三：TI1F_ED作为输入源

配置TI1这个的IO口；配置TI1的过滤器与边沿检测器；配置TRC的输入源为TI1F_ED；配置TRC作为TRGI的输入源

注意：需要配置IO口，IO口上还需要有个信号源。

情况四：TI1FP1作为输入源

配置TI1这个的IO口；配置TI1的过滤器与边沿检测器；配置TRGI的输入源为TI1FP1即可

注意：需要配置IO口，IO口上还需要有个信号源。

情况五：TI2FP2作为输入源

配置TI2这个的IO口；配置TI2的过滤器与边沿检测器；配置TRGI的输入源为TI2FP2即可

注意：需要配置IO口，IO口上还需要有个信号源。

外部时钟源模式2

想要外部时钟源模式2工作：

第一步：配置TIMx_SMCR寄存器的ECE；

第二步开始：需要配置ETR的边沿触发器、分频器、过滤器。

注意：需要配置IO口，IO口上还需要有个信号源。

通用定时器从模式控制寄存器

通用定时器比较输出

比较输出原理

比较输出：输出控制寄存器与计数器进行比较，控制输出波形。

想要比较输出输出一个信号，需要进行如下操作：

- 配置基本定时器(选择外设时钟作为时钟源)

- 配置TIMx_CCMRx寄存器

- 配置TIMx_CCER寄存器

比较输出实验

利用PWM波调节LED灯的亮度。

当前选择PA6----TIM3_CH1用来调节LED灯的亮度。

软件设计：

- 初始化PWM波输出

- 开启GPIO口时钟

- 配置GPIO口的模式

- 配置GPIO口的输出类型

- 配置GPIO口的速度

- 配置GPIO口的上下拉

- 配置复用功能为TIM3

- 开启TIM3的外设时钟使能

- 配置TIM3的时钟源为外设时钟

- 配置预分频器

- 清空计数器

- 配置自动重载寄存器

- 配置一次UG位

- 清除一次标志位

- 配置控制寄存器1(计数器不停止)

- 配置比较寄存器1的值

- 配置TIM3_CCMR1寄存器

- 配置TIM3_CCER寄存器

通用定时器捕获输入